№ з/п; Назва та приклад зображення; Технічні характеристики. 1; Стіл лабораторний демонстраційний для кабінету фізики та хімії HPL; Найменування: Стіл лабораторний демонстраційний з покриттям HPL для кабінету фізики та хімії. Габаритні розміри Виріб повинен мати габаритні розміри 1200 × 600 × 900 мм. Маса столу повинна становити не більше 36,96 кг (±5%). Конструктивні особливості Стільниця повинна бути виготовлена з ламінованої деревинно-стружкової плити (ДСП) товщиною 18 мм та мати облицювання з пластику HPL. Поверхня повинна бути стійкою до вологи, подряпин і впливу хімічних речовин. Каркас виробу повинен бути виготовлений із сталевих плоскоовальних труб наступного перерізу: — 50 × 30 × 1,2 мм — 38 × 20 × 1,2 мм — 30 × 15 × 1,2 мм Усі металеві елементи повинні мати захисно-декоративне порошкове покриття з рівномірним нанесенням та стійкістю до механічних пошкоджень. Матеріали - Стільниця: ЛДСП 18 мм з покриттям HPL - Каркас: сталь з порошковим фарбуванням Палітра кольорів - HPL: дуб молочний, сірий, бук - Каркас: салатовий (RAL6018), сірий (RAL7035), жовтий (RAL1018), графіт муар (RAL7024) Вимоги до якості Виріб повинен мати стабільну жорстку конструкцію без люфтів або деформацій. Стільниця не повинна мати сколів, здуттів чи відшарувань покриття. Металеві елементи повинні бути надійно зварені, з рівною геометрією та без пошкоджень емалі. Всі поверхні мають бути чистими, гладкими, без задирок. Виріб повинен відповідати вимогам чинного технічного регламенту безпечності дитячих меблів, санітарно-гігієнічним нормам та іншим нормативним документам для обладнання загальноосвітніх закладів. Замовник вимагає надання копії Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи або сертифіката відповідності.. .