№ з/п; Назва та приклад зображення; Технічні характеристики. 1; Стіл лабораторний з розетками №6 HPL; Найменування: Стіл лабораторний з розетками №6 з покриттям HPL для кабінету фізики та хімії. Габаритні розміри Виріб повинен мати габаритні розміри 1200 × 500 × 760 мм. Маса виробу повинна становити не більше 19,00 кг (±5%). Конструктивні особливості Стільниця повинна бути виготовлена з ламінованої ДСП товщиною 18 мм і повинна мати облицювання HPL, що забезпечує стійкість до вологи, термічного навантаження та дії хімічних реагентів. Каркас повинен бути виготовлений із плоскоовальних сталевих труб розміром: — 50 × 30 × 1,2 мм — 38 × 20 × 1,2 мм — 30 × 15 × 1,2 мм Усі металеві елементи повинні мати декоративне порошкове покриття рівномірної товщини. Стіл повинен бути оснащений двома вбудованими електричними розетками та металевим кронштейном для підводу електродротів. Кронштейн повинен мати можливість установлення у шести положеннях: у лівій, правій або центральній частині екрана, у верхньому або нижньому його розташуванні. Матеріали - Стільниця: ЛДСП 18 мм з облицюванням HPL - Каркас: сталь, порошкове фарбування - Розетки: сертифіковані електротехнічні вироби - Кронштейн: метал з антикорозійним покриттям Палітра кольорів HPL-покриття повинно бути доступне в таких кольорах: дуб молочний, сірий, бук Каркас повинен мати колірне виконання: салатовий (RAL6018), сірий (RAL7035), жовтий (RAL1018), графіт муар (RAL7024) Вимоги до якості Конструкція виробу повинна бути жорсткою, стійкою до механічних навантажень та безпечною в експлуатації. Поверхні стільниці не повинні мати сколів, здуттів або відшарувань. Покриття каркаса повинно бути нанесене рівномірно, без потьоків, тріщин або дефектів. Електрофурнітура повинна бути змонтована згідно з вимогами електробезпеки, а доступ до розеток — безпечним та зручним. Виріб повинен відповідати вимогам технічного регламенту безпечності дитячих меблів, чинним державним стандартам та санітарно-гігієнічним нормам. Замовник вимагає надання копії Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи або сертифіката відповідності.. .