№ з/п; Назва та приклад зображення; Технічні характеристики. 1; Тумба лабораторна з мийкою та краном для кабінету хімії; Найменування: Тумба лабораторна з мийкою для демонстраційного стола у кабінеті хімії. Габаритні розміри Виріб повинен мати габаритні розміри 1200 × 650 × 860 мм. Маса тумби повинна становити не більше 89 кг (±5%). Конструктивні особливості В основі конструкції повинен бути демонстраційний блок у вигляді тумби, виготовленої з ламінованої деревинно-стружкової плити. Усі торцеві частини елементів тумби повинні бути облицьовані ПВХ-кромкою товщиною 1 мм з надійною фіксацією без відшарування. Конструкція повинна включати три відділення: — одне закрите з вмонтованою полицею — одне відкрите з полицею, що регулюється по висоті, з можливістю доукомплектування трьома пластиковими лотками, які розміщуються на пластикових направляючих — третє відділення (варіативне), що залежить від конфігурації демонстраційного стола У верхній площині повинна бути передбачена установка мийки з отвором під монтаж змішувача та можливістю підключення до системи водопостачання. Матеріали - Корпус: ЛДСП - Торці: кромка ПВХ товщиною 1 мм - Направляючі: пластик - Лотки: ударостійкий пластик - Мийка та змішувач: за технічною специфікацією Палітра кольорів - ДСП: бук, дуб молочний, сірий Вимоги до якості Усі елементи конструкції повинні мати точну геометрію, бути чисто обробленими і не мати механічних пошкоджень. Кромка має бути рівно та безперервно нанесена по всьому периметру деталей. Мийка повинна бути змонтована герметично, з використанням водостійких ущільнень. Полиці повинні витримувати статичне навантаження, а направляючі — забезпечувати плавний хід лотків. Виріб повинен відповідати чинним державним стандартам, вимогам технічного регламенту безпечності дитячих меблів та санітарно-гігієнічним нормам. Замовник вимагає надання копії Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи або сертифіката відповідності на тумбу.. .